| Cognome | Nome | Matricola | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

- Risolvere i seguenti problemi

- Un congelatore usa come fluido vettore HFC134-a, e lavora tra –20°C e 50°C. Se deve estrarre dal vano dei cibi una portata di 1 kW di calore a bassa temperatura, calcolare il COP della macchina e calcolare la portata massica necessaria di HFC134-a. L’efficienza del compressore è dell’80%.

- Il C-4 è un esplosivo composito (91% RDX, 5.3% Di(2-ethyhexyl) sebacate, 2.1% Polyisobutylene e 1.6% Olio motore). Considerandolo come un singolo composto chimico, la stechiometria proposta per la reazione di esplosione è:

C1.82H3.54N2.46O2.51 → 1.82 CO + 0.69 H2O + 1.23 N2 + 1.08 H2

Sapendo che il fattore relativo di efficienza del C-4 è 1.34 (cioè l’esplosione di 1 kg di C-4 libera 1.34 volte l’energia liberata dall’esplosione di 1 kg di TNT), stimare il G0f298 (in kJmol1) del C-4.

- Per il sistema metanolo (1)/acqua (2) a 333K sono noti i dati sperimentali riassunti in tabella. Per tale sistema stimare i coefficienti di Margules, e costruire i diagrammi ln(i) e GE/(x1x2RT) contro x1 (dati sperimentali e interpolanti di Margules).

| P/kPa | 19.953 | 39.223 | 48.852 | 56.652 | 60.614 | 67.924 | 72.832 | 84.562 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x1 | 0.0000 | 0.1686 | 0.3039 | 0.4461 | 0.5282 | 0.6804 | 0.7776 | 1.0000 |
| y1 | 0.0000 | 0.5714 | 0.6943 | 0.7742 | 0.8085 | 0.8733 | 0.9141 | 1.0000 |