| Cognome | Nome | Matricola | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

- Risolvere i seguenti problemi

- Una vecchia centrale termoelettrica funziona secondo un ciclo Rankine ad acqua. Nel condensatore c’è liquido saturo a 35°C, nella caldaia il vapore viene surriscaldato fino a 550°C, la pompa comprime il liquido fino a 9 MPa, pompa e turbina hanno un rendimento del 78%. Determinare il rendimento del ciclo di Rankine utilizzato. Se la centrale brucia propano con aria stechiometrica, calcolare quanti kg di propano sono necessari per produrre 1 MW di energia meccanica.

- Utilizzando la EoS di Soave/Redlich/Kwong, e considerando nulli i coefficienti di interazione binaria, stimare i coefficienti di fugacità in miscela della fase liquida per il sistema (1) biossido di carbonio/(2)  benzene a 400K, 100 bar e per una composizione del liquido x1 = 0.35.

- Un serbatoio contiene 100 kg di HFC134-a a 8 MPa e 90°C, quando improvvisamente cede. Determinare la temperatura e lo stato fisico finale del fluido refrigerante e l’energia massima che si può liberare in tale esplosione.