| Cognome | Nome | Matricola | Firma |
| --- | --- | --- | --- |

- Risolvere i seguenti problemi

- In un recipiente a pressione del volume totale VT, è contenuto butano alla pressione P e alla temperatura T, in presenza di equilibrio liquido-vapore. La fase liquida occupa un volume VL. Determinare, facendo uso della EoS di Peng-Robinson, la massa totale di butano contenuta nel recipiente.

VT = 0.100 m3, P = 20 bar, T = 387.4 K, VL = 0.040 m3.

- Una miscela binaria, alla temperatura T, ha entalpia di miscelazione H = ax1x2 e entropia di miscelazione S = bx1x2. Calcolare l’entalpia libera di eccesso e diagrammare i coefficienti di attività in funzione della concentrazione in fase liquida.

T = 50°C, a = 1 kJmol1, b = 57 Jmol1K1.

- In un reattore alimentato con n0 moli al secondo di etano (C2H6) all’equilibrio è presente la miscela di gas ideali H2, CH4 (metano), C2H4 (etilene) e C2H6. Se la temperatura è T e la pressione è P, determinare il numero di reazioni indipendenti, studiare se possibile il campo di validità dei gradi di avanzamento delle reazioni e calcolare la composizione di equilibrio.

n0 = 2 mols1, T = 2000 K, P = 2 MPa.